Общество с ограниченной ответственностью «География»

Генеральный план Трегубовского сельского поселения Чудовского муниципального района Новгородской области

Материалы по обоснованию проекта. Том 2

Генеральный директор А.В. Шахтарин Руководитель проекта Е.С. Шахтарина Великий Новгород, 2014 г

# Содержание

Содержание	2

1. Общие положения.	4

2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.	7

3. Анализ использования территории поселения.	16

3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.	16

3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.	20

3.2.1.  Экономическая база	20

3.2.2.Население.	23

3.2.3. Жилой фонд.	25

3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.	27

3.3. Инженерная инфраструктура.	30

3.3.1.  Водоснабжение	30

3.3.2.  Водоотведенпие	32

3.3.3.  Электроснабжение	33

3.3.4.  Теплоснабжение	36

3.3.5.  Газоснабжение	36

3.3.6.  Связь	37

3.4. Транспортная инфраструктура.	38

3.5. Списки объектов культурного наследия.	40

3.6. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.	46

3.7. Градостроительные ограничения.	47

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.	62

4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.	62

4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.	62

4.3. Объекты местного значения.	62

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	63

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.	67

7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения	71

8.Приложения	84

8.1. Карта границ населённых пунктов поселения	84

8.2. Карта функциональных зон поселения	85

8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения	86

8.4. Территории объектов культурного наследия	87

8.5.Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	88

# 1. Общие положения.

Генеральный план Трегубовского сельского поселения Трегубовского района Новгородской области разработан на основании:

Муниципального контракта, от 10.12.2013 г. между  ООО «География» и Администрацией Трегубовского сельского поселения.

Областного закона от 22 декабря 2004 г. №368-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Чудовского муниципального района, наделении их статусом сельского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» в редакции от 27.01.2012.

Картографического материала масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 1985 г.

Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждённых «Приказом Минестрества регионального развития Российской Федерации» от 26.05.2011 №244

Градостроительного кодекса Российской Федерации  (в редакции Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 29.11.2010 N 314-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 20.07.2012 N 120-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.11.2012 N 179-ФЗ, от 30.12.2012 N 289-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 04.03.2013 N 21-ФЗ,  от 04.03.2013 N 22-ФЗ, от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 02.07.2013 N 188-ФЗ)

Граница территории Трегубовского сельского поселения отображена в соответствии с текстовым описанием границ Трегубовского сельского поселения в Новгородском муниципальном районе в Новгородском областном законе от 22 декабря 2004 г. №368-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Трегубовского муниципального района, наделении их статусом сельского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».

Наименования, входящих в Трегубовское сельское поселение 20 населённых пунктов, и их статус (посёлок, посёлок при железнодорожной станции, деревня) приняты в соответствии с постановлением  «О внесении изменений в реестр административно-территориального устройства области» от 29 ноября 2012 г. № 784

В работе приняты следующие сроки подготовки генерального плана и его реализации:

- исходный год – современное состояние 2014 г.;

- расчетный срок – 2034 г.

Подготовка проекта генерального плана Трегубовского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании:

- результатов инженерных изысканий, имеющихся в фондах и архивах.

- требований законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Новгородской области.

- муниципальных правовых актов Трегубовского сельского поселения и Чудовского муниципального района, в т.ч. Устава муниципального образования Трегубовское сельское поселение Чудовского муниципального района Новгородской области.

Основными документами по обоснованию мероприятий территориального планирования Трегубовского сельского поселения являются:

- Положения проекта схемы территориального планирования Новгородской области».

Содержание проекта генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием муниципального контракта на выполнение работы.

Проект генерального плана включает:

-утверждаемые материалы - Положения о территориальном планировании (пояснительная записка), графические материалы, приложение (Основные технико-экономические показатели);

- материалы обоснования - пояснительная записка, графические материалы;

Для выполнения проектов генеральных планов населённых пунктов были дополнительно использованы ортофотопланы масштаба 1:2000 ВИСХАГИ 2009 г. и материалы кадастра объектов недвижимости, предоставленные Росреестром по Новгородской области по состоянию на сентябрь 2013 г. в ГИС Mapinfo.

В настоящем документе должны быть учтены положения о территориальном планировании схем территориального планирования Российской Федерации, Новгородской области, положения генеральных планов городских и сельских поселений, а также требования региональных и местных нормативов градостроительного проектирования

Основные технико-экономические показатели представлены в приложении 1 к Положениям о территориальном планировании.

В проекте генерального плана приняты следующие сокращения:

посёлок – п.;

деревня – д.;

городской посёлок – г.п.;

село – с.;

поселок при железнодорожной станции – п.при ж/д ст.;

местечко – м.;

железнодорожная станция – ж/д ст.;

человек – чел.;

полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО;

санитарно-защитная зона - СЗЗ;

детские сады – ДС;

средняя общеобразовательная школа - СОШ;

фельдшерско-акушерский пункт - ФАП;

культурно-досуговый центр – КДЦ;

основная общеобразовательная школа – ООШ;

автомобильная дорога - а/д (в таблицах);

нет данных – н/д (в таблицах)

# 2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.

Основой для разработки данного раздела послужили следующие документы прогнозного и нормативно-правового характера:

-  Стратегический план социально-экономического развития Новгородской области на период до 2030 года;

-  Стратегия социально-экономического развития Чудовского муниципального района до 2030 года.

- Концепцию социально-экономического развития Чудовского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2016 годов;

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском муниципальном районе на 2014-2020 годы».

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

- создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;

- формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства;

- кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

Концепция социально-экономического развития Чудовского муниципального района на 2012 -2014 годы (далее - Концепция 2012-2014) предусматривает меры, направленные на обеспечение комплексного социально-экономического развития Чудовского муниципального района, достижение устойчивых темпов экономического роста и повышение уровня и качества жизни населения.

Предполагается привлечение дополнительных финансовых средств в Чудовский муниципальный район за счет более активного участия в реализации областных и федеральных целевых программ, увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального района, повышение эффективности расходования бюджетных средств, укрепление материально-технической базы организаций образования, здравоохранения, культуры; привлечение инвестиций во все сферы экономики, развитие туристического бизнеса, малого и среднего предпринимательства, освоение собственных природных ресурсов.

Результатом выполнения мероприятий «Концепции 2012-2014» станет обеспечение экономического роста за счет инновационного развития отраслей экономики, привлечения инвестиций, роста заработной платы, увеличения  объемов налоговых поступлений, реализации приоритетных национальных проектов и программ, снятия напряженности на рынке труда и дальнейшего  повышения уровня социальной защиты населения, улучшения демографической ситуации в Чудовском муниципальном районе.

Приоритетным направлением развития физической культуры и спорта в Новгородском муниципальном районе будет  повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, представляемых всем категориям населения района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Основными целями и задачами развития здравоохранения муниципального района на период 2012-2014 годы остаются: снижение показателей смертности населения муниципального района; сохранение и улучшение здоровья людей; увеличение продолжительности и качества жизни населения муниципального района; удовлетворение потребностей населения в качественной медицинской помощи; повышение доступности бесплатной медицинской помощи, гарантированной населению Российской Федерации; улучшение лекарственного обеспечения граждан; формирование приверженности населения к принципам здорового образа жизни; повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду; информатизация здравоохранения.

Программой модернизации здравоохранения области предусмотрено:

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения района;

- внедрение современных информационных систем в учреждениях здравоохранения муниципального района;

- внедрение стандартов оказания медицинской помощи в систему здравоохранения муниципального района;

- обеспечение сбалансированности объемов медицинской помощи по видам и условиям ее оказания в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.;

- обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

- повышение доступности и качества медицинской помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Чудовского муниципального района.

Главными направлениями деятельности комитета социальной защиты населения Администрации Чудовского муниципального района являются:

- обеспечение предоставления мер государственной социальной поддержки  населению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечение адресной социальной защиты граждан, нуждающихся в государственной поддержке;

- осуществление мер, направленных на укрепление семьи, развитие семейных ценностей и традиций;

- осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, организации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних;

- привлечение внебюджетных, благотворительных средств для оказания социальной помощи малообеспеченным слоям населения и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- активное привлечение потенциала общественных организаций, расположенных на территории муниципального района, для решения жизненно-важных проблем, социальной и духовной поддержки граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов, в целях поддержания их социального статуса, а также обеспечения защиты их прав и законных интересов;

- взаимодействие с социальными учреждениями по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми;

Основной целью развития системы образования будет повышение качества образования, соответствующего современным образовательным стандартам и потребностям населения, и расширение его доступности.

Продолжится осуществление приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», модернизации региональной системы общего образования, а также муниципальной целевой программы «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2012-2015 г.г.»

В сфере дошкольного образования приоритетным направлением работы будет обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе за счет развития новых форм предоставления дошкольного образования, поддержки развития негосударственного сектора в дошкольном образовании, внедрения частно-государственного партнерства.

В сфере дополнительного образования и воспитания планируется обеспечить охват детей в возрасте с 5 до 18 лет дополнительными образовательными услугами на уровне не менее 90 процентов.

Приоритетными направлениями молодежной политики будут являться:

- выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее  достижений в различных сферах деятельности;

- патриотическое воспитание молодежи;

- поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

- содействие в организации труда и занятости молодежи.

Развитию сферы культуры в 2012-2014 годах будет содействовать реализация районных целевых программ: «Культура Чудовского муниципального района (2011-2013 годы)»; «Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района на 2011-2015 годы».

Основными задачами станут:

- модернизация сферы «Культура» и адаптация ее к современным условиям, а также совершенствование нормативно-правовой базы учреждений в связи с реализацией Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- создание новых конкурентно-способных культурных продуктов и услуг для населения Чудовского муниципального района;

- усовершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства;

- создание условий для обеспечения доступа всех категорий населения к культурным ценностям, информационным ресурсам;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

- создание условий для дальнейшего развития системы дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном районе;

- развитие материально-технической базы сферы услуг, оснащение учреждений системой автоматической пожарно-охранной сигнализацией, а также пандусами для людей с ограниченными возможностями.

В целях реализации мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Чудовского муниципального района, планируется продолжить работу совместного с комитетом культуры Новгородской области проекта мероприятий по увековечению памяти государственного деятеля, графа А.А. Аракчеева, проведение вторых Аракчеевских общественно-политических чтений. Провести инвентаризацию объектов культурного наследия, постановку на учет вновь выявленных объектов, продолжить работу по увековечению памяти солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны  1941-1945 годы, благоустройству и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков.

Формирование рынка доступного жилья в муниципальном районе, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, является основной задачей.

Будет продолжено выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством, оказание государственной поддержки граждан в ипотечном жилищном кредитовании.

Продолжится реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050.

Жилищное строительство планируется осуществлять в соответствии с долгосрочной областной программой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новгородской области в 2011-2015 годах».

Дальнейшее развитие получат мероприятия по повышению качественного уровня благоустройства города и сельских населенных пунктов, в том числе внешнего облика зданий, улучшению улично-дорожной сети, благоустройству дворовых территорий и других объектов.

Стратегической целью развития жилищно-коммунальной сферы муниципального района является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

Задачами органов местного самоуправления муниципального района на предстоящий период являются:

- реализация инвестиционных программ развития коммунального комплекса и региональных и местных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда;

- установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов;

- содействие гражданам в выборе эффективных способов управления жилищным фондом;

- предоставление в электронном виде информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- повышение квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и обучение лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;

- модернизация и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Для реального потребления энергоресурсов и снижения платы за потребляемый объем ресурсов будут продолжены мероприятия по переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов.

Обеспечение населения района качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, повышение качества жизни населения, работающего в сельском хозяйстве, являются главной стратегической целью сельского хозяйства.

Устойчивому развитию сельского хозяйства Чудовского муниципального района будут способствовать меры, определенные в муниципально программы  «Развитие агропромышленного комплекса в Чудовском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Исходя из цели развития сельского хозяйства, во исполнение областных целевых программ, предусматривается реализация следующих задач:

- развитие сельскохозяйственного производства на основе модернизации сельского хозяйства и ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

- улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;

- улучшение жилищных условий сельского населения, развитие инженерной инфраструктуры сельских поселений.

Основными задачами развития промышленности в Чудовском муниципальном районе на являются:

- модернизация и реконструкция существующего производства с целью повышения его эффективности;

- диверсификация производства;

- расширение рынков сбыта, в том числе в страны ближнего и дальнего зарубежья;

- повышение конкурентоспособности продукции с более высокой долей добавленной стоимости для реализации на внутренних и внешних рынках;

- создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства в сфере материального производства;

- увеличение доли инновационной продукции в общем объеме производства;

- увеличение заработной платы работникам предприятий.

Для обеспечения круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам Чудовского муниципального района планируются мероприятия по сохранению от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них. Планируется проведение мероприятий по зимнему и летнему содержанию дорог, ямочному ремонту основных магистральных путей города Чудово и сельских поселений.

Приоритетными направлениями на трехлетний период в Чудовском муниципальном районе будет повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса, надежное, качественное снабжение электрической и тепловой энергией потребителей Чудовского муниципального района, обеспечение безопасного газоснабжения населения, рациональное использование энергетических ресурсов.

Основным источником инвестиций в электроэнергетике будут собственные средства, формируемые, в основном, из амортизационных отчислений  энергоснабжающих организаций.

Техническая политика энергетиков на предстоящий период будет направлена на поддержание в рабочем состоянии действующего энергохозяйства.

Газификация муниципального района будет осуществляться по трем основным направлениям:

строительство объектов газификации за счет инвестиционной составляющей на транспортировку газа;

строительство сетей за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований района, средств предприятий и физических лиц.

Ключевыми мероприятиями стабильного развития малого и среднего предпринимательства станут:

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении кредитов коммерческих банков муниципального района на инвестиционные проекты;

- предоставление субсидий микрофинансовым организациям для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства;

- содействие субъектам малого предпринимательства в получении займов по льготной процентной ставке;

- содействие в предоставлении поручительств Гарантийного фонда субъектам малого предпринимательства при отсутствии собственного достаточного обеспечения;

- предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в областных, межрегиональных, международных выставках и ярмарках, по патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, на оплату консультационных услуг;

- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела;

- предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат  на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в части компенсации затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

- содействие в получении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах экспорта и инноваций.

На среднесрочную перспективу приоритетными сферами вложения инвестиций являются: агропромышленный комплекс, жилищное строительство и производство строительных материалов, туристическая индустрия, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых, развитие производства альтернативных видов топлива, машиностроение.

Для повышения инвестиционной активности в Чудовском муниципальном районе планируется:

- создание правовых, экономических и организационных условий, максимально способствующих притоку внешних финансовых ресурсов;

- развитие взаимодействия органов государственной власти области и органов местного самоуправления для оказания содействия инвесторам в реализации инвестиционных намерений, сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов;

- организация работы по подготовке промышленных площадок для размещения новых производств, продолжение деятельности по созданию банка данных инвестиционных площадок муниципального района;

- участие в инвестиционных форумах.

Расширение географии торговых отношений и стабильный рост внешнеторгового оборота являются основными целями развития внешнеэкономической деятельности муниципального района.

Для дальнейшего успешного развития внешнеэкономической деятельности предприятий Чудовского муниципального района планируется:

освоение новых видов продукции и расширение географии экспорта, в том числе за счет реализации новых инвестиционных проектов с участием иностранного и российского капитала;

проведение работы по сбору коммерческих предложений от предприятий муниципального района и направление информации для размещения на портале Администрации Новгородской области и сайте Новгородской торгово-промышленной палаты;

содействие продвижению на внешние рынки товаров и услуг, производимых на предприятиях муниципального района;

оказание информационной, консультативной и методической поддержки предприятиям, осуществляющим поставки продукции на внешний рынок;

осуществление мероприятий по привлечению предприятий муниципального района к участию в экономических форумах, международных и российских выставках и ярмарках.

На территории Трегубовского сельского поселения (кроме федеральных и областных) приняты и действуют следующие программы развития:

Целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трегубовского сельскогопоселения  на 2012-2014г.г.

Целью программы  является: обеспечение комфортных условий проживания населения Трегубовского сельского поселения, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Трегубовского сельского поселения, повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

Основными задачами программы: развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения.

Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чудовского района Новгородской области на 2014-2020 годы» охватывает реализацию задач развития сельских территорий, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского и городского населения, повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда и инвестиций.

Кроме областных и районных программ в Трегубовском сельском поселении действуют такие муниципальные программы, как: «Развитие местного самоуправления Трегубовского сельского поселения»; «Обеспечение безопасности на территории Трегубовского сельского поселения», «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории Трегубовского сельского поселения», «Содержание, ремонт и капитальный ремонт жилищного хозяйства, в том числе муниципального жилищного фонда Трегубовского сельского поселения», «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Трегубовского сельского поселения», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Трегубовского сельского поселения», «Благоустройство Трегубовского сельского поселения», «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Трегубовского сельского поселения». Сроки реализация всех этих программ – 2014-2016 гг.; «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Трегубовском сельском поселении на 2013 - 2015 годы», «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Трегубовского  сельского поселения на 2012-2015 годы».

# 3. Анализ использования территории поселения.

# 3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.

Экономико-географическое положение.

Трегубовское СП входит в состав Чудовского муниципального района (МР) и является одним из 4-х административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Располагается  в южной части Чудовского муниципального района.

Географическая площадь территории Трегубовского СП поселения составляет – 69641 га.

Граница муниципального образования Трегубовское сельское поселение установлена в соответствие с областным законом от 22.12.2004 года № 368-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований,  входящих  в состав территории Чудовского муниципального района, наделении их статусом городского и сельского поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».

На севере и северо-востоке Трегубовское СП граничит с Успенским СП и Грузинским СП Чудовского муниципального района Новгородской области, на северо-западе – с Ленинградской областью, на юге и юго-западе  – с Новгородским районом, а на юго-востоке — с Маловишерским районом Новгородской области.

В состав Трегубовского СП входят 19 населенных пунктов: Арефино, Большое Опочивалово, Буреги, Вергежа, Высокое, Вяжищи, Глушица, Дубовицы, Каменная Мельница, Кипрово, Коломно, Красный Посёлок, Кузино, Маслено, Мостки, Радищево, Селищи, Спасская Полисть, в том числе железнодорожная станция Спасская Полисть  и Трегубово.

Административным центром поселения является н.п. Трегубово.

Природные условия.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

р. Волхов с притоками, озерами, болотами, мелкими ручьями и водоемами. Также на территории Трегубовского СП протекают реки: Осьма (длина 16 км), Каменка (длина 14 км), Дыменка (длина 25 км), Выбро (длина 12 км), Глубочка (длина 13 км), Полисть (длина 49 км), Глушица (длина 28 км), Кересть (длина 35 км), Трубица (длина 26 км), Сосница (длина 13 км), Радогож (длина 18 км), Болотинка (длина 12 км), и д.р.

Трегубовское СП расположено на правом и левом брегах реки Волхов в среднем ее течении. Волхов вытекает из озера Ильмень и впадает в Ладожское озеро.

В геологическом строении территории принимают участие породы палеозойской толщи, состоящей из нижнее-средне-кембрийсйких, средне- и Ордовикских, средне- и верхне- девонских отложений, залегающих на кристаллическом основании точно неустановленного архейско- нижне – протерозойского возраста. Толща палеозоя перекрывается сплошным плащем четвертичных образований.

Отложения девона, залегающие непосредственно под четвертичными образваниями, представлены отложениями среднего отдела живетского яруса и нижнего отдела франского яруса.

Породы среднего отдела живетского яруса представлены мелкозернистыми песчаниками и песками с резкими прослоями песчанистых глин и мергелей.

Территория Чудовского МР характеризуется определенным комплексом экзогенных геологических процессов. К ним относятся заболачивание, боковая эрозия и связанные с ней оползневые и обвальные процессы в долинах рек, карстообразование, оврагообразование, и очень незначительно – эоловые процессы и абразия.

Наиболее широкое развитие на рассматриваемой территории получил процесс заболачивания, не позволяющий использовать обширные территории. Существующим сооружениям и объектам данный процесс не наносит ущерба.

Полезные ископаемые.

Район беден полезными ископаемыми. Наряду с глинами и песчано-гравийными материалами обнаружены месторождения горючих сланцев (кукерситов), известняков, мергелей, торфа. Имеются запасы минеральных вод, пригодных для лечения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей.

Согласно информации, предоставленной Департаментом экономического развития и торговли Новгородской области, полезные ископаемые на территории Трегубовского сельского поселения представлены такими, как:

1.   Месторождение торфа "Ольховский Мох" (охраняемое)

2.   Часть месторождения торфа "Олбховский Мох" (резервное)

3.   Местоположение торфа "Керейский Мох" (неперспективное)

4.   Местоположение торфа "Глушицкое" (неперспективное)

5.   Местоположение торфа "Приютинское II" (неперспективное)

6.   Местоположение торфа "Приютинское I" (неперспективное)

7.   Местоположение торфа "Ольховец" (неперспективное)

8.   Местоположение торфа "Трегубовский Мох" (неперспективное)

9.   Местоположение торфа "Ледянское" (неперспективное)

10.  Часть месторождения торфа "Лебединский Мох" (перспективное)

11.  Часть месторождения торфа "Лодейное" (перспективное)

12.  Часть месторождения торфа "Селищенское" (перспективное)

13.  Местоположение торфа "Селищенское" (неперспективное)

14.  Местоположение торфа "Спасско-Полистское" (неперспективное)

15.  Местоположение торфа "Любино-Польское" (неперспективное)

16.  Часть месторождения торфа "Яменский Мох" (резервное)

17.  Месторождение торфа "Ямский Мох" (неперспективное)

18.  Часть месторождения торфа "Катовице-Питебское" (перспективное)

19.  Местоположение песка "Журавья Горка" участки Северный и Южный (резервное)

20.  Местоположение песка "Журавья Горка" (резервное). На месторождении ведется добыча (выдача лицензии на право пользования недрами)

21.  Местоположение песка "Радищево-2" (резервное)

22.  Участок недр (песок) "Мостки-1". Выдана лицензии на право пользования недрами с челью геологического изучения разведки и добычи. В настоящее время проводится геологическое изучение.

23.  Местоположение песка "Любино Поле-1" (резервное)

24.  Участок недр (песок) "Мостки-2". Выдана лицензия на право пользования недрами с целью геологического изучения разведки и добычи. В настоящее время ведется геологическое изучение.

25.  Пункт проявления песка "Званка"

26. Участок недр (песок) "Арефино". Выдана лицензия на право пользования недрами с целью геологического изучения разведки и добычи. В настоящее время ведется геологическое изучение.

27.  Месторождение песка "Арефино-1". на месторождении ведется добыча (выдана лицензия на право пользования недрами)

# 3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.

# 3.2.1.  Экономическая база

Сельское хозяйство Трегубовского СП специализируется на производстве мясомолочной продукции, кормов, выращивание картофеля и зерновых. В аграрном секторе экономики Трегубовского СП  2 крупных коллективных хозяйства: ОАО «Трегубово» и ООО «Селищи».

Из основных действующих предприятий на 2014 год  (включая сельскохозяйственное производство), на территории Трегубовского СП расположены:

Таблица 1

| № пп | Наименование предприятий | Место нахождения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Селищи» | д. Селищи, ул. Школьная 2 | Производство с/х продукции |
|  | ООО «Пирамида» | д. Трегубово | пилорама |
|  | ООО «Пластферрак» | д. Селищи ул.Школьная 2 | Изготовление форм из пластика |
|  | ООО «Оникс» кафе «Жили - Были» | д. Трегубово ул. Ленинградская 13 | Обслуживание населения |
|  | ИП Остроумов В.Н. (торговый павильон д. Спасская Полисть ) | д. Спасская Полисть ул. Барсукова № 63 а | Торговля продовольственными товарами |
|  | ИП Остроумов В.Н. | д. Трегубово ул. Школьная 11 | Торговля продовольственными товарами |
|  | Водоканал г. Чудово» | д. Трегубово | Фильтровальные станции, подача питьевой воды |
|  | Новгородская Тепловая Компания котельная д. Селищи, котельная д. Трегубово | д. Трегубово ул. Школьная 8, д. Селищи ул. Школьная 5а | Подача тепла и горячей воды Подача тепла |
|  | Магазин «Олимп» | д. Селищи ул. Васильева 1 | Торговля продовольственными и непродовольственными товарами |
|  | Ж\д д. Спасская Полисть | д. Спасская Полисть | Обслуживание населения |
|  | ИП Бражников Ю.Н. | Д.Большое Опочивалово | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
|  | ИП Галашкин О.А. | Д.Высокое | Разведение крупного рогатого скота |
|  | ИП Коровкин Т.Н | Д.Высокое | Разведение свиней |
|  | ИП Кославская С.Б. | Д.Высокое | Разведение овец и коз |
|  | ИП Литвин И.Я. | Д.Высокое | Выращивание картофеля, столовых корнеплод. И клубнеплод. культур с высоким сод.крахм. |
|  | ИП Савченко А.В. | Д.Высокое | Рыбоводство |
|  | ИП Скоробогатова Е.С. | Д.Кузино | Розничная тоговля мужской, женской и детской одеждой |
|  | ИП Березкин О.А. | Д.Маслено | Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) |
|  | ИП Мусихамов Э.М. | Д.Радищево | Оптовая торговля фрукиами, овощами и картофелем |
|  | ИП Карабанов Д.А. | Д.Селищи | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
|  | ИП Мишиев Н.Р. | Д.Селищи | Деятельность такси |
|  | ИП Мишиева С.Н. | Д.Селищи | Деятельность в области фотографии |
|  | ИП Петров М.В. | Д.Селищи | Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта |
|  | ИП Тиханович В.А. | Д.Селищи | Прочая розничная торговля вне магазинов |
|  | ИП Айрапетян А.Г. | Д.Спасская Полисть | Деятельность ресторанов и кафе |
|  | ИП Кузьмин Сергей Анатольевич | Д.Спасская Полисть | Розничная торговля в неспециализ. Магаз.преимуществ. пищ. Продукт вкл.нап., и таб. Изд. |
|  | ИП Латовин В.Н. | Д.Спасская Полисть | Лесозаготовки |
|  | ИП Элдеров Д.Э. | Д.Спасская Полисть | Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта |
|  | ИП Спиридонов А.С. | Д.Трегубово | Оптовая торговля лесоматериалами |
|  | ИП Тимофеев А.Н. | Д.Трегубово | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
|  | ИП Филиппов Г.Н. | Д.Трегубово | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
|  | ИП Васильева Н.Ф. | Д.Трегубово | Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов |
|  | ИП Горюнов Н.В. | Д.Трегубово | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
|  | ИП Иванова И.А. | Д.Трегубово | Розничная торговля одеждой |
|  | ИП Кириллов О.Г. | Д.Трегубово | Производ.дер.статуэток украш., мозаики и инкруст.дер., шкат., футл. для изд |
|  | ИП Кузан В.П. | Д.Трегубово | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
|  | ИП Мельников С.Н. | Д.Трегубово | Выращевание картофеля, столовых корнеплод. И клубнеплод. культур с высоким сод.крахм. |
|  | ИП Михайлов В.В. | Д.Трегубово | Предоставление прочих услуг |
|  | Магазин РайПО № 16 | Д.Трегубово | Торговля продовольственными и непродовольственными товарами |
|  | Магазин РайПО № 17 | Д.Спасская Полисть | Торговля продовольственными и непродовольственными товарами |
|  | Магазин РайПО № 21 | Д.Селищи | Торговля продовольственными и непродовольственными товарами |
|  | Магазин РайПО № 41 | Д.Кузино | Торговля продовольственными и непродовольственными товарами |

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при условии создания материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, создании и развитии агрохолдингов и пр.

Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве. В результате можно добиться значительного повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий и роста урожайности сельскохозяйственных культур.

Основным направлением развития молочного производства: реализация проектов по созданию современных семейных молочных ферм в д.Маслено.

Основным направлением развития мясного производства: строительство современного свиноводческого комплекса в д.Спасская Полисть.

# 3.2.2.Население.

Численность постоянного населения Трегубовского сельского поселения  на начало 2014 года составила 1531 человека.

Численности постоянного населения

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество постоянно поживающего населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|  | д. Арефино | 102 | 78 | 83 |
|  | д. Буреги | 4 | 4 | 5 |
|  | д.Большое Опочивалово | 14 | 12 | 15 |
|  | д.Вергежа | 14 | 10 | 10 |
|  | д.Высокое | 72 | 67 | 66 |
|  | д.Вяжищи | 32 | 24 | 21 |
|  | д.Глушица | 3 | 3 | 3 |
|  | д.Дубовицы | 4 | 3 | 2 |
|  | д.Кипрово | 4 | 2 | 4 |
|  | д.Коломно | 34 | 35 | 33 |
|  | д.Красн. Поселок | 3 | 2 | - |
|  | д.Кузино | 51 | 58 | 49 |
|  | д.Камен.Мельница | 1 | 3 | 4 |
|  | д.Маслено | 48 | 36 | 40 |
|  | д.Мостки | 57 | 53 | 51 |
|  | д.Радищево | 24 | 23 | 22 |
|  | д.Селищи | 339 | 308 | 291 |
|  | д.Спасск. Полисть | 215 | 232 | 191 |
|  | ст.Спасск.Полисть | 23 | 25 | 23 |
|  | д.Трегубово | 653 | 645 | 618 |
| Всего: |  | 1697 | 1614 | 1531 |

Данные таблицы свидетельствуют, что население только 3-х населенных пунктов д.Трегубово, д.Спасск. Полисть, д.Селищи, превышает 100. В 7 населенных пунктах проживает менее 50 человек, причем в 6 деревнях проживает менее 10 человек, 1 деревня без населения, что не позволят серьезно анализировать их с точки зрения экономического и архитектурного развития.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию на 2014 год.

По данным статистики на 01.01.2014 года в Трегубовском сельском поселении зарегистрировано 1531 человека. На основании этого количества производится расчет выделяемых средств.

Активное работоспособное население составляет 1197 человек.

- работающие 450 человека ( 29,4%);

- неработающие 464 человек ( 30,3%);

Количество детей в сельском поселении до 7 лет - 104 человека; от  7 до 18 лет 161 человек;

- пенсионеры 352 человек (23 %);

Вывод: численность населения поселения постоянно снижается (по сравнению с данными 2007 года она уменьшилась на 13,2%).

Присутствие отрицательной динамики общей численности населения Наговского сельского поселения за последние годы обуславливается отрицательным естественным приростом. Механическая убыль  населения за период 2007-2014гг. составляет: 203 чел. Естественная убыль населения  Наговского сельского поселения за период  2007-2014гг. составляет: 29 чел./год.

Основной причиной механической убыли населения является миграционная ситуация. Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения является низкий уровень жизни населения.

Если не будут решены вопросы по улучшению уровня жизни населения, создания новых рабочих мест, к 2033 году ожидается убыль населения до 980 тыс. чел.

# 3.2.3. Жилой фонд.

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 115900 м2. Сведения о количестве домовладений и общей жилой площади по поселению представлены в таблице, в том числе по населенным пунктам поселения:

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число постоянных хозяйств, ед. | Общая жилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Арефино | 28 | н/д |
|  | д. Буреги | 2 | н/д |
|  | д.Большое Опочивалово | 6 | н/д |
|  | д.Вергежа | 5 | н/д |
|  | д.Высокое | 26 | н/д |
|  | д.Вяжищи | 10 | н/д |
|  | д.Глушица | 2 | н/д |
|  | д.Дубовицы | 1 | н/д |
|  | д.Кипрово | 1 | н/д |
|  | д.Коломно | 13 | н/д |
|  | д.Красн. Поселок | - | н/д |
|  | д.Кузино | 20 | н/д |
|  | д.Камен.Мельница | 1 | н/д |
|  | д.Маслено | 15 | н/д |
|  | д.Мостки | 17 | н/д |
|  | д.Радищево | 8 | н/д |
|  | д.Селищи | 116 | н/д |
|  | д.Спасск. Полисть | 79 | н/д |
|  | ст.Спасск.Полисть | 7 | н/д |
|  | д.Трегубово | 238 | н/д |
| Всего: |  | 595 |  |

# В Трегубовском СП  преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 57% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Чуть меньше (39%) жилищный фонд поселения представлен каменными домами (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные).

Современный жилищный фонд Трегубовского СП характеризуется преобладанием доли (81%) частного жилищного фонда и значительно меньшей долей (19%) муниципального жилья. Государственный жилищный фонд отсутствует в поселении.  По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является: низким в частном и муниципальном секторе.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

# 3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Система здравоохранения.

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Трегубовского СП расположено подразделение ММУ Чудовская ЦРБ: фельдшерско - акушерские пункты (60 посещ./смена, при нормативных – 29). Данное медицинское учреждение обслуживает население поселения в нужном объеме.

Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений превосходит социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

Стационары на территории Трегубовского СП отсутствуют.

Планируется строительство ФАП обслуживанием на 700 человек в д. Трегубово. (дата окончания строительства 2018г.)

Система образования.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

В Трегубовском СП имеются два детских сада  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Трегубово» на 40 мест и «Детский сад «Селищи» на 20 мест.

Общеобразовательные учреждения в Трегубовском СП представлены двумя школами с общим количеством – 720 мест,  при необходимых 55 (на основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену).

Здания МОУ "Начальная школа-детский сад" - 360 мест (д. Селищи) и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» д. Трегубово на 360 мест.

На территории Трегубовского СП отсутствуют и детские учреждения дополнительного образования (ЦВР; ДМШ; ДШИ и пр.). Соответственно, охват детей школьного возраста МУДОД в поселении составляет - 0 % (вместо нормативных 10%  от общей численности детей поселения школьного возраста (или 12 мест)).

Социальное обеспечение населения.

Учреждения социального обеспечения, а также  учреждения санаторно-курортного, оздоровительного отдыха в поселении отсутствуют.

Здание Баня Администрации Трегубовкого сельского поселения - 22 места (в д. Трегубово).

Культура.

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится на высоком уровне. Учреждениями культурно-досугового типа обеспеченность составляет 300 мест, при нормативных 246 мест.  Обеспеченность библиотеками также выше нормативной (20545 ед. хранения,  при необходимых по нормативам 9828 ед.; посадочных мест 33, при необходимых по нормативу 8 мест).

Здания филиала МУ Межпоселенческое центрально-культурное объединение "Светоч": Селищинский ЦНТД - 50 мест (д. Селищи), Трегубовский ЦД - 100 мест (д. Трегубово), Спасскополисткий ЦД - 150 мест (д. Спасская Полисть).

Помещения МУК Межпоселенческая центральная библиотека Чудовского МР: Селищинская сельская библиотека, Трегубовская сельская библиотека, Спасскополистская библиотека.

Планируется строительство культурно-досугового центра в д. Трегубово дата окончания строительства 2017г.

Физическая культура и спорт.

В Трегубовском СП, обеспеченность спортивными сооружениями  находится на низком уровне: спортивные залы – 46%, плоскостные спортивные сооружения 6%, плавательные бассейны – 0%, вместо необходимых для поселения (согласно норм):

- спортивных залов – 573,3 м2;

- плоскостных сооружений – 14742 м2;

- плавательных бассейнов – 218,6 м2 зеркала воды.

Планируется строительство спортивных сооружений в д. Селищи:

- Плоскостными спортивными сооружениями – до 6035 м2

- Спортивными залами – до 3781 м2

- Плавательными бассейнами – до 1893 м2 водного зеркала

Очистка территории.

В Трегубовском СП сбор ТБО производится в установленные контейнеры в д. Трегубово и Селищи и регулярно вывозится на полигон ТБО Чудовского района.

Свалка расположена в урочище Исаков Хутор по дороге на д. Тушино, площадь свалки – 6,72 га.

В остальных населенных пунктах ТБО собираются по заявкам населения по мере надобности и вывозятся на свалку Чудовского района.

Сбором и вывозом на ТБО в Трегубовском поселении занимается индивидуальный предприниматель Попик А.И.

Объем ТБО учитывается в целом по району, т.к. все отходы IV,V классов опасности утилизируются на указанной свалке

В Чудовском районе согласно отчета по форме 2-ТП (отходы) за 2009 год образовалось отходов производства и потребления всего 56937,442 т. в том числе:

- I класса опасности – 1,057 т.

- II класса – 22,210 т.

- III класса –140,006 т.

- IV класса –30996,183т.

- V класса – 25777,986 т.

Отходы IV-V классов опасности образующихся в сельских поселениях утилизируются на указанной свалке.

Отходы I класса опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртуть содержащих отходов в Новгородской области занимается МУП «Меркурий».

Отходы II класса опасности были частью использованы в организации, занимающейся сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы III класса частью были переданы для использования, частью переданы для захоронения другим организациям.

В настоящее время ведется строительство полигона ТБО Чудовского района, расположенного в 1.1 км. от д. Торфяное ( Успенское поселение).

Проектная вместимость полигона – 383,690 м3 уплотненных ТБО, общая площадь – 7,0 га, зоны складирования – 5,064 га.

После ввода первой очереди полигона (в 2011г), существующая свалка закрывается с выполнением рекультивации.

# 3.3. Инженерная инфраструктура.

3.3.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения д. Трегубово является  река Полисть. Из реки вода поступает в искусственный водоем (копань) откуда закачивается на водопроводные очистные сооружения. После очистки вода питьевого качества насосной станцией второго подъема подается в хоз - питьевую сеть поселка. Производительность очистных сооружений составляет 200м3/сут. Протяженность уличных сетей хозяйственно-питьевого водопровода составляет 4,71 км. Вода хозяйственно-питьевого водопровода д. Трегубово соответствует  ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Населенный пункт д. Кузино пользуется водой из р. Волхов и артезианской скважиной, оставшейся от бывшей базы отдыха. Глубина скважины 110 м. Отдельные дома д. Кузино имеют приусадебные артезианские скважины.

В остальных населенных пунктах Трегубовского СП для водоснабжения потребителей используются приусадебные артезианские скважины и общественные или частные шахтные колодцы. Всего по поселению 17 колодцев.

Пожаротушение в д. Трегубово осуществляется от установленных на сети хозяйственно-питьевого водопровода гидрантов и из пожарных водоемов.

- Водопотребление существующей и проектируемой застройки населенных пунктов  Трегубовского сельского поселения  составляет:

- 4799,07 м3/сут; 223,1 м3/час, в том числе на полив  597,75 м3/сут

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*.

Расчетное количество пожаров в населенных пунктах  Трегубовского сельского поселения при числе жителей до  5 тыс. составляет    1 пожар.

При этом расход воды  на наружное пожаротушение в д. Трегубово  составляет 15 л/сек, в д. Спасская Полисть, д .Вяжище, д. Арефино, д. Вергежа, д. Маслено, д.Селищи, д.Высокое- 10л/сек, в остальных населенных пунктах 5 л/сек.

д. Трегубово

- Для обеспечения водоснабжения  и пожаротушения, проектируемой и существующей застройки д. Трегубово предусматривается:

- реконструкция  существующих водопроводных водозаборных и очистных сооружений с увеличением их производительности

- прокладка новых кольцевых сетей с подключением к существующим и установкой на них дополнительных пожарных гидрантов

- реконструкция насосной станции II подъема с увеличением производительности и при необходимости строительство дополнительной насосной станции.

- д. Радищево, д. Каменная Мельница, д. Большое Опочивалово

- Водоснабжение  проектируемой и существующей застройки д. Радищево, д. Каменная Мельница, д. Большое Опочивалово предусматривается  из проектируемых шахтных колодцев и скважин индивидуального пользования. При этом необходимо:

- 1. Выполнить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».

- В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки  можно осуществлять из колодцев. Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

- 2. Произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».

- В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть индивидуальные очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.

Обеспечение водой потребителей проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Трегубовского сельского поселения предусматривается от артезианских скважин.

3.3.2. Водоотведение.

- Сточные воды от существующей многоэтажной жилой  застройки, общественных зданий и предприятий д. Трегубово самотеком по закрытой системе канализации отводятся на канализационные очистные сооружения. Производительность очистных сооружений составляет 100 м3/сут. Протяженность канализационных сетей составляет 0,940 км. Частный сектор к централизованной системе канализации не подключен и оборудован надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

- В остальных населенных пунктах Трегубовского СП централизованная канализация отсутствует. Дома оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

- Водоотведение от проектируемой и существующей застройки Трегубовского сельского поселения  составляет 3086,94 м3/сут.

д. Трегубово.

Проектом развития д. Трегубово сточные воды от проектируемой и существующей застроек  поступают на существующие  биологические очистные сооружения. При этом предусматривается строительство самотечных сетей, канализационных насосных станций (при необходимости) и реконструкция очистных сооружений с увеличением их производительности.

д. Радищево, д. Каменная Мельница, д. Большое Опочивалово.

В  населенных пунктах д. Радищево, д. Каменная Мельница, д. Большое Опочивалово для жилых домов предусматриваются надворные уборные с утилизацией нечистот в компостные ямы или резервуары-накопители с вывозом на очистные сооружения д. Трегубово, а для инвестиционных площадок - локальные очистные сооружения (ЛОС).

- Остальные населенные пункты.

- В остальных населенных пунктах Трегубовского сельского поселения для проектируемых жилых домов, производственных предприятий и инвестиционных площадок предусматриваются  ЛОС.

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия по реконструкции и новому строительству систем водоотведения:

организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации, включающей реконструкцию и строительство закрытых сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и другими нормативными документами. А также реконструкция очистных сооружений в д.Трегубово.

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение Трегубовского сельского поселения выполняется от сетей филиала ОАО «МРС Северо-Запада» «Новгородэнерго» «Ильменьские электрические сети» Чудовский РЭС.

Линии 10 кВ, питающие Трегубовское сельское поселение.

1. Линия 1. ПС 110/10 «Спасская» с трансформаторной мощностью 3652 кВА питает населенный пункт Спасская Полисть, Трегубово, Глушица, Большое Опочивалово, Каменная Мельница, Радищево.

2. Линия 2. ПС 110/10 «Спасская» с трансформаторной мощностью 2246 кВА питает населенные пункты Селищи, Буреги, Высокое, Маслено, Дубовицы, Вяжищи.

3. Линия 3. ПС 110/10 «Спасская» с трансформаторной мощностью 930 кВА питает населенные пункты Вергежа, Кипрово, Кузино, Коломно, Костылево, Арефино и Красный поселок.

4. Линия 4. ПС 110/10 «Спасская» с трансформаторной мощностью 204 кВА питает населенный пункт Спасская Полисть.

5. Линия 5. ПС 110/10 «Спасская» с трансформаторной мощностью 263 кВА питает населенный пункт Мостки, ДРСУ и АЗС.

Таблица 4

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка на расчетный срок, кВА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Линия 1 ПС 110/10 кВ «Спасская» 22 тр-ра к=0,7 | 2812 |
| 2. | Линия 2 ПС 110/10 «Спасская»20 тр-ров к=0,75 | 4221 |
| 3. | Линия 3 ПС 110/10 «Спасская» 7 тр-ров к=0,8 | 873 |
| 4. | Линия 4 ПС 110/10 «Спасская» 3 тр-ра к=0,85 | 208 |
| 5. | Линия 5 ПС 110/10 «Спасская» 3 тр-ра к=0,85 | 268 |
| коммунально-бытовая нагрузка на новых участках |  |  |
| 1 | Мостки | 443 |
| 2 | Спасская Полисть | 492 |
| 3 | Трегубово | 698 |
| 4 | Глушица | 406 |
| 5 | Большое Опочивалово | 389 |
| 6 | Каменная Мельница | 206 |
| 8 | Радищево | 334 |
| 9 | Вяжищи | 1287 |
| 10 | Красный поселок | 530 |
| 11 | Арефино | 2563 |
| 12 | Коломно | 2105 |
| 13 | Кипрово | 660 |
| 14 | Вергежа | 1275 |
| 15 | Дубовицы | 1014 |
| 16 | Маслено | 1668 |
| 17 | Селищи | 1712 |
| 18 | Буреги | 1133 |
| 19 | Высокое | 3977 |
| 20 | ст. Спасская Полисть | 206 |
|  | ИТОГО: | 20117 |
| 1 | Урочище Дымно (База отдыха) | 127 |
| 2 | Урочище Званка (База отдыха) | 154 |
| 3 | Кузино (База отдыха) | 108 |
| 4 | Селищи (База отдыха) | 42 |
| Инвестиционные площадки |  |  |
| 1 | Мостки |  |
|  | №1 6,3 га | 96 |
|  | №2 7,2 га | 659 |
|  | №3 2,5 га | 353 |
| 2 | д. Спасская Полисть |  |
|  | №5 10,2 га | 96 |
|  | №6 2,7 га | 35 |
|  | №8 7,3 га | 524 |
|  | №10 15,6 га | 353 |
|  | №11 1,7 га | 118 |
| 3 | Урочище Коляжка |  |
|  | №13 31,3 га | 524 |
|  | д. Трегубово |  |
|  | №18 1,8 га | 94 |
|  | №19 3,4 га | 101 |
|  | №20 2,6 га | 65 |
|  | №21 6,3 га | 294 |
|  | №22 4,5 га | 659 |
|  | №23 2,5 га | 118 |
|  | №24 6,7 га | 353 |
|  | №25 10 га |  |
| 4 | д.Вяжищи |  |
|  | №28 8,1 га | 524 |
|  | №29 3,2 га | 94 |
|  | №30 3.4 га | 118 |
|  | №31 5 га | 176 |
| 5 | д.Арефино |  |
|  | №34 5,2 га | 176 |
|  | №35 4,9 га | 94 |
|  | №36 14 га | 523 |
|  | №37 11 га | 118 |
| 6 | д.Кузино |  |
|  | №39 | 118 |
| 7 | д.Вергежа |  |
|  | №40 | 65 |
|  | №41 | 65 |
| 8 | д.Селищи |  |
|  | №43 | 82 |
|  | №44 | 65 |
|  | №45 | 101 |
|  | №46 | 118 |
|  | №47 | 96 |
| 9 | д.Высокое |  |
|  | №48 | 65 |
|  | №49 | 65 |
|  | №50 | 118 |
|  | №51 | 65 |
|  | №52 | 524 |

По материалам филиала института «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгородэнерго» на 01.01.2006 г. эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой срок.

- Трансформаторные подстанции на новых площадках и на инвестиционных площадках будут подключаться при конкретном проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями «Новгородэнерго», которые должны получаться на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

3.3.4. Теплоснабжение.

Централизованным теплоснабжением  в н.п. Трегубово обеспечиваются, от котельной МПЖКХ  № 4(производительностью 1.9 Гкал/час)  на газовом топливе, детский сад, школа, клуб  и жилые дома. Здание Администрации ТОО «Трегубово» отапливается индивидуальным котлом, расположенным в этом здании. В н.п. Селищи существующая котельная МПЖКХ №15(производительностью 4.3 Гкал/час), на твердом топливе, обеспечивает теплом объекты соцкультбыта и жилые дома.

Большая часть жилой застройки  поселения  имеет печное отопление и котлы на твердом топливе.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети, СНиП 23-01-99,а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода-221 сутки.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

3.3.5. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение части потребителей  населенных пунктов Трегубово (221 квартира в многоквартирных домах и 55 домов частного сектора) и Спасская Полисть, на нужды пищеприготовления  и теплоснабжения, осуществляется централизованно  природным  газом от АГРС Трегубово. В качестве топлива газ используется в котельной № 4 в н.п.  Трегубово. Все остальное население использует газ сжиженный от индивидуальных баллонных установок.

Природным газом предлагается обеспечить  население сельского поселения. Обеспечение природным  газом поселения предполагается от двух АГРС. От АГРС Чудово будут обеспечены газом среднего давления (0.3МПа) населенные пункты Радищево, Каменная мельница и  Большое Опочивалово. Остальные населенные пункты предполагается обеспечить газом среднего давления (0.3 МПа) от АГРС Трегубово.

От ГРП газ низкого давления подается потребителям. Планируется подключение к природному газу новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и коммунального хозяйства, котельных инвестиционных площадок, перевод существующих котельных  на газовое топливо.

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

Одним из наиболее эффективных направлений использования газа является расширение его использования в качестве моторного топлива для транспортных средств. Для улучшения снабжения населения и предприятий более экономичным топливом планируется строительство многотопливного автозаправочного комплекса с объектами инфраструктуры придорожного сервиса на 562 км автодороги Москва – Санкт-Петербург, вблизи д.Спасская Полисть – ЗАО «Ай Пи ГАЗ»;

Намечено проведение проектно-изыскательских работ по строительству нефтепровода Балтийской трубопроводной системы (БТС-2) ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» по территории Чудовского муниципального района.

3.3.6. Связь.

Система  АТС работает в 9 н.п.: д. Маслено, д. Селищи, д. Кузино, д. Коломно, д. Арефино, д. Буреги, д. Вяжищи, д. Спасская Полисть, д. Трегубово. Обслуживание данных населенных пунктов осуществляет филиал Новгордтелеком ОАО Северо-западный Телеком.

Проектом на перспективу предлагается охватить системой АТС д. Глушица, д. Вергежа, д. Высокое, д. Кипрово, д. Дубовицы, д. Красный Поселок, д. Радищево, д. Каменная Мельница, д. Мостки, д. Большое Опочивалово.

В Трегубовском СП сохраняются телефонные вышки следующих сотовых операторов:

- ОАО «Вымпел - Коммуникации» д. Вяжищи

- Мегафон д. Селищи

- ОАО «МТС», д. Селищи

- Теле 2, д. Трегубово.

- Мегафон, д. Трегубово

- ОАО «МТС», д. Большое Опочивалово.

- ОАО «МТС», д. Спасская Полисть.

# 3.4. Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

По территории Трегубовского СП проходят железнодорожные пути Октябрьской железной дороги:

1. Санкт-Петербург (СПб-Главн.) — Чудово (ст. Чудово мск.) — Окуловка — Угловка — Бологое — Тверь — Москва (Москва Лен.)

2. Великий Новгород (cт. Новгород на Волхове) — Чудово (ст. Чудово новгородское — ст. Чудово кировское) — Волхов (ст. Волховстрой-I).

В д. Спасская Полисть размещается ж/д станция «Спасская Полисть», в 22 км от г. Чудово. Железнодорожная станция «Трегубово», расположена в д. Трегубово, в 18 км от г. Чудово.

По территории Трегубовского СП проходит федеральная автомобильная дорога «Россия» М10 (E 105), а также автодорога Р53 Спасская Полисть — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи.

Общая протяженность дорог с твердым покрытием в границах Трегубовского СП составляет: 99,3 км; В основном это дороги  IV-V категории, федеральная автомобильная дорога «Россия» М10 (E 105) – III категории.

В Трегубовском СП имеются семь мостовых сооружений на пересечении с преградами (реки, желзнодорожные пути):

- автомобильный мост через р. Полисть д. Радищево, дорога «Россия» М10 (E 105),

- автомобильный мост через р. Полисть д. Трегубово, дорога «Россия» М10 (E 105),

- автомобильный мост через р. Полисть д. Спасская Полисть, автодорога Р53 Спасская Полисть — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи,

- автомобильный мост через р. Полисть д. М, дорога «Россия» М10 (E 105),

- автомобильный мост через р Волхов д. Селищи, автодорога Р53 Спасская Полисть — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи,

- автомобильный мост через р. Сосница д. Высокое, дорога Селищи – Высокое – ж/д ст. Дубцы.

-  путепровод через железнодорожные пути Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург (СПб-Главн.) — Чудово (ст. Чудово мск.) — Окуловка — Угловка — Бологое — Тверь — Москва (Москва Лен.), д. Трегубово, дорога «Россия» М10 (E 105).

Состояние автодорог федерального и областного значения соответствует современным требованиям технического состояния дорожных путей, качество покрытий остальных автодорог Трегубовского СП – низкое (неровности покрытий, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта), в связи с чем, рекомендуется провести реконструкцию дорожных покрытий дорог местного значения.  На всех дорогах местного значения рекомендуется установка современного освещения, а также новых остановочных пунктов.

При выполнении генплана Трегубовского СП предложено устройство нового участка автодороги, соединяющего д. Вергежа и ур. Званка. Строительство данного участка дороги обусловлено созданием туристическо - культурного комплекса и  проходящими на этом месте ежегодными Державинскими чтениями. В настоящий момент подъезда по суше к ур. Званка нет. Также планируется строительство новых дорог к удаленным населенным пунктам: д. Глушица, д. Красный посёлок.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги магистрального и местного значений, а также главные улицы.

Интенсивность автобусного движения явно недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Автозаправочные станции АЗС «Волга-Нефтепродукт» размещается на федеральной автомобильной дороге «Россия» М10 (E 105) :

- д. Спасская Полисть 556 км трассы М10 (справа)

- д. Спасская Полисть 557 км трассы М10 (слева)

Речной транспорт на территории Трегубовского СП отсутствует. Существование такой выявленной природной, исторической, транспортной артерии как р. Волхов обуславливает создание водного пассажирского транспорта. Для удобства посадки пассажиров предлагается создание пристаней в д. Дубовицы, д. Селищи, д. Кузино, д. Кипрово, д. Высокое, ур. Званка.

На территории Трегубовского СП также планируется строительство  автомобильной дороги нового поколения:

- Скоростная платная автомобильная дорога (СПАД) Москва - С-Петербург.

Федеральная автомагистраль «Россия» М10 (E 105) является одной из основных транспортных артерий России. Вследствие существенного экономического роста в последние годы значительно возросли объёмы и интенсивность торговли, перевозок грузов. Возросла коммуникабельность и экономическая активность населения, значительное количество людей получило возможность и ощутило потребность приобретения и использования личного автотранспорта. Всё это привело к значительному увеличению нагрузки на транспортную сеть, не рассчитанную на столь стремительный рост интенсивности движения.

Федеральная трасса М-10(E 105)  на отдельных участках практически исчерпала свою пропускную способность. Это приводит к регулярному образованию многочисленных транспортных пробок, снижению скорости движения по трассе и большому количеству ДТП. Около 200 км автодороги проходит по территории населённых пунктов, в которых установлены ограничения скорости. По причине недостаточной прочности покрытия, не рассчитанного на такие нагрузки, ограничен пропуск современных большегрузных автомобилей.

Скоростная платная дорога (СПАД) Москва — Санкт-Петербург — планируемая скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом придёт на смену существующей трассе М10 (E 105) «Россия». Это первая крупная автодорога России, проезд по которой будет платным. Протяжённость трассы СПАД на участке от МКАД до кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга составит около 650 км. Движение на ней будет организовано в 6-8 полос. Геометрические параметры магистрали рассчитаны на скорость движения около 150 км/час. Это позволит в условиях комфортного скоростного движения сэкономить в пути порядка 5-7 часов.

Предполагается, что платная дорога будет на 50 км короче бесплатной.

– Реконструкция участков автомобильной дороги «М-10 «Россия»- от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга.

# 3.5. Списки объектов культурного наследия.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко - культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

- памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

- памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов;

- памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;

- памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;

- документальные памятники - акты органов государственной власти и органов государственного управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания.

- К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и другие объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

На территории Трегубовского СП  расположены 29 охраняемых объектов культурного наследия.

Список объектов культурного наследия (по данным на 1 января 2008 г Комитета Культуры, Туризма и Архивного дела Новгородской области.).

Таблица 5

| № п/п | Код объекта | Наименование ансамбля | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение | категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.0001.00 |  | Селище | XI-XIII вв. | д.Вергежа, северная окраина, к западу от аллеи бывшей усадьбы | региональный |
| 2 | 21.0003.00 |  | Селище I | XI-XV вв. | д.Высокое, правый коренной берег р.Волхов, на огородах центральной части деревни | выявленный |
| 3 | 21.0004.00 |  | Селище II | XI-XV вв. | д.Высокое, 9,2 км к ССВ, правый коренной берег р.Волхов, на возвышенности, к З км от полевой дороги | выявленный |
| 4 | 21.0005.00 |  | Селище | XI-XIII вв. | д.Вяжищи, к востоку от деревни, правый берег р.Осьмы, на огородах | региональный |
| 5 | 21.0009.00 |  | Селище | XI-XV вв. | урочище «Званка», на территории бывшей усадьбы | выявленный |
| 6 | 21.0011.00 |  | Селище | XI-XIII вв. | д. Красный Поселок, центр деревни, левый берег р.Волхов, на мысу | выявленный |
| 7 | 21.0015.00 |  | Сопка | VIII-X вв. | д. Кузино, в центре деревни, левый берег р.Волхов | региональный |
| 8 | 21.0016.00 |  | Селище | VIII-III вв. | д. Кузино, к западу и северо-западу от сопки | региональный |
| 9 | 21.3834.00 |  | Мельница | XIX в. | д. Арефино | выявленный |
| 10 | 21.3840.00 |  | Ландшафт усадьбы “Званка” (66 га). Здесь находилось имение, где жил поэт Г. Державин | (1743-1816 гг.) XVIII в. | мест. Званка, 5 км от д. Вергежа | региональный |
| 11 | 21.3846.00 |  | Парк усадебный | XIX в. | мест. Приютино, 2 км от д. Трегубово | выявленный |
| 12 | 21.3847.01 | Главный комплекс штаба гренадерского графа Аракчеева полка. (арх. В. Стасов, А. Минут). Здесь квартировался лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, в котором служил поэт М. Лермонтов (1814-1841гг.), и в 1942 - 1943 гг. размещался штаб 59 Армии Волх. Фр. | зеленые насаждения | XIX в | д. Селищи | федеральный |
| 13 | 21.3847.02 | Главный комплекс штаба гренадерского графа Аракчеева полка. (арх. В. Стасов, А. Минут). Здесь квартировался лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, в котором служил поэт М. Лермонтов (1814-1841гг.), и в 1942 - 1943 гг. размещался штаб 59 Армии Волх. Фр. | казармы | XIX в. | д. Селищи | федеральный |
| 14 | 21.3847.03 | Главный комплекс штаба гренадерского графа Аракчеева полка. (арх. В. Стасов, А. Минут). Здесь квартировался лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, в котором служил поэт М. Лермонтов (1814-1841гг.), и в 1942 - 1943 гг. размещался штаб 59 Армии Волх. Фр. | здание манежа | XIX в. | д. Селищи | федеральный |
| 15 | 21.3847.04 | Главный комплекс штаба гренадерского графа Аракчеева полка. (арх. В. Стасов, А. Минут). Здесь квартировался лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, в котором служил поэт М. Лермонтов (1814-1841гг.), и в 1942 - 1943 гг. размещался штаб 59 Армии Волх. Фр. | плац | XIX в. | д. Селищи | федеральный |
| 16 | 21.3847.05 | Главный комплекс штаба гренадерского графа Аракчеева полка. (арх. В. Стасов, А. Минут). Здесь квартировался лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, в котором служил поэт М. Лермонтов (1814-1841гг.), и в 1942 - 1943 гг. размещался штаб 59 Армии Волх. Фр. | постройка хозяйственная | XIX в. | д. Селищи | федеральный |
| 17 | 21.3847.06 | Главный комплекс штаба гренадерского графа Аракчеева полка. (арх. В. Стасов, А. Минут). Здесь квартировался лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, в котором служил поэт М. Лермонтов (1814-1841гг.), и в 1942 - 1943 гг. размещался штаб 59 Армии Волх. Фр. | церковь | XIX в. | д. Селищи | федеральный |
| 18 | 21.3857.00 |  | Кладбище советских воинов | 1941 - 1944 гг. | д. Арефино | региональный |
| 19 | 21.3858.00 |  | Могила художника Н. Никифорова | 1912 - 1942 гг. | д. Арефино | региональный |
| 20 | 21.3861.00 |  | Братская могила советских воинов | 1941 -1944 гг. | д. Вергежа | региональный |
| 21 | 21.3863.00 |  | Могила А. Тыркова, народовольца | 1854 - 1924 гг. | д. Высокое | региональный |
| 22 | 21.3864.00 |  | Место казни комсомольца В. Подорина | декабрь 1941 г. | д. Высокое, 2 км к северу от деревни, (б. д.Порожки) | региональный |
| 23 | 21.3865.00 |  | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Вяжищи | региональный |
| 24 | 21.3873.00 |  | Братская могила советских воинов | 1941, 1944 гг. | д. Кипрово | региональный |
| 25 | 21.3874.00 |  | Братская могила советских воинов | 1941, 1944 гг. | д. Кипрово, в 0.5 км | региональный |
| 26 | 21.3881.00 |  | Кладбище советских воинов | 1941 - 1944 гг. | д. Маслено | региональный |
| 27 | 21.3883.00 |  | Кладбище советских воинов | 1941 - 1944 гг. | д. Мостки, в 2 км от деревни (б.д.Любино Поле) | региональный |
| 28 | 21.3886.00 |  | Братская могила советских воинов | 1941 - 1944 гг. | б. д. Перевет Остров, (в 3 км от д. Вергежа) | региональный |
| 29 | 21.3889.00 |  | Кладбище советских воинов | 1941 - 1944 гг. | д. Селищи, в северо-восточной части деревни | региональный |

# 3.6. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с ФЗ РФ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на рассматриваемой территории Трегубовского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

# 3.7. Градостроительные ограничения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительный регламент использования земельных участков, находящихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Размер водоохранных и прибрежных зон Трегубовского сельскогопоселения представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; площадь озера, км² | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м | Водоохранная зона,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Волхов | 224 км | 200 | 20 | 200 |
| р. Осьма | 16 км | 30-50 | 20 | 100 |
| р. Полисть | 49 км | 30-50 | 20 | 100 |
| р. Сосница | 21 км | 3050 | 20 | 100 |

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, пунктов захоронения радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для  объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия  источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Зоны  охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, такие как исторический центр города, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения; произведения садово-паркового и ландшафтного искусства; памятные места, связанные с историческими событиями; памятники археологии, произведения монументального искусства.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории Трегубовского СП  расположены 29 охраняемых объектов культурного наследия.

В 1994 году НИИ «СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» г. Санкт-Петербург был выполнен проект - «Новгородская обл., Чудовский район, пос. Селищи. Проект зон охраны».  В нем рассмотрена обширная территория д. Селищи и окрестностей, включая д. Коломно, д. Кузино, д. Буреги.

Основой концепции охранного зонирования данного проекта являются историко-архитектурные исследования, включающие изучение архивных и библиографических источников, анализ проектных материалов, подробное натурное обследование исторической местности и окружающего ландшафта.

В пределах рассматриваемой территории была выделена следующая система ценностей, являющихся объектами охраны:

1. Уникальный по своим художественным достоинствам  Главный комплекс штаба гренадерского графа Аракчеева полка 1818-1825 гг. (арх. В. Стасов, А. Минут).

2. Археологический культурный слой на месте исторических поселений, кладбищ и вдоль трасс средневековых дорог.

3. Исторически сложившаяся приречная система расселения, претерпевшая сравнительно небольшие изменения в трассировке дорог, размещении, площади и планировке селитебных территорий, а также структуре композиционных связей в ландшафте.

4. Природный ландшафт поймы реки Волхов, сохранивший свою историческую структуру и живописный облик.

В соответствии с выделенной системой историко-культурных ценностей в проекте выделены следующие охранные зоны:

Охранные зоны памятников:

- Зона «0» -  Охранная зона комплекса штаба военного гренадерского  полка округа графа Аракчеева.

Зоны регулирования застройки:

- Зона I (А,Б,В) строгого регулирования застройки

- Зона II (Г,Д) – частичного регулирования застройки

- Зона III частичного регулирования застройки.

Зоны охраны вне административных границ Пос.Селищи:

- Зона IV,1,2 частичного регулирования застройки

- Зона охраны ландшафта, в т.ч. зона охраняемого пойменного ландшафта.

Зоны охраны археологических объектов:

- Зона строгой археологической охраны

- Зона археологических наблюдений

Проектом НИИ «СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» были установлены режимы зон охраны и даны рекомендации по функциональному использованию территории, формированию пространства исторических территорий, сохранению и восстановлению ценных качеств исторической  среды.

Режимы зон охраны.

Таблица 7

| Зона охраны памятников | Характеристика территории, на которую распространяется режим | Градостроительные требования к формированию пространства | Рекомендации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по сохранению и восстановлению ценных качеств исторической среды | по нейтрализации диссонансов | по новому строительству | по функциональному использованию. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Охранные зоны памятников |  |  |  |  |  |  |
| Зона «0» Охранная зона комплекса штаба военного гренадерского полка графа Аракчеева. | Территория в исторических границах комплекса штаба. | Обеспечение целостности восприятия архитектурно-ландшафтного комплекса при доминировании здания манежа. Восстановление утраченных композиционных связей. | Сохранение здания манежа (варианты): - консервация всего здания; -консервация основного объема с восстановлением части здания; - реставрация здания; -реставрация здания в составе восстанавливаемого комплекса. Восстановление исторической планировки и микропланировки: историческая трассировка дорог и аллей, фиксация на местности мест размещения утраченных зданий и сооружений. Восстановление организованной системы водопровода – поверхностного стока и дренажа, в том числе восстановление профилей дренажных канав и пруда. Восстановление исторического облика основных функциональных элементов комплекса: полуциркульного луга перед западным фасадом манежа: бывшего плаца; кладбища (расчистка территории от сорной растительности и благоустройство в соответствии с современным пользованием); пруда (восстановление контура чаши). Сохранение исторических зеленых насаждений – отдельных экземпляров деревьев по периметру плаца и вдоль дорог. Восстановление исторической системы озеленения: посадки и ландшафтные рубки в соответствии с историческими документами. | Первоочередные мероприятия: - снос или вынос за пределы зоны зданий и сооружений промышленно-складской зоны и молочной фермы; - благоустройство и озеленение освободившейся территории как входящей в состав территории памятника (на основе исторических сведений); - снос капитальной дисгармоничной застройки перед западным фасадом здания манежа (продовольственного и промтоварного магазинов). На перспективу: - вынос за пределы зоны поздней усадебной застройки прибрежной территории (перемещение, по мере физического износа, в пределы зоны I-А). | Запрещается, за исключением восстановления утраченных зданий комплекса штаба согласно историческим документам. | В зависимости от объектов финансирования: - музейный и рекреационный комплекс в системе туристическо - экскурсионных маршрутов; - конно-спортивный манеж и школа по обучению верховой езде; - сохранение зданий манежа в дублированном состоянии (консервация). |
| Зоны регулирования застройки |  |  |  |  |  |  |
| Зона I (А,Б,В) строгого регулирования застройки | Территории, непосредственно примыкающие к территории памятника совмещенной с его охранной зоной, а также находящиеся в ближней зоне видимости. | Сохранение «фонового» характера застройки и исторической планировки. Любое проектирование на территории зоны должно сопровождаться построением перспектив в направлении памятника, панорам со стороны реки и противоположного берега. | См. по участкам | См. по участкам | См. по участкам | Жилая застройка. |
| Участок I-А Участок I-В | -«- | -«- | Сохранение принципов планировки и структуры землевладений (по 0,3 га) в сети местных проездов нерегулярного значения с раскрытием на акваторию р.Волхов). Постановка жилых зданий усадебной застройки по красным линиям улиц, ориентированных на памятник. По мере физического износа, замена жилых домов деревянными нежилыми зданиями с протяженностью фасада по фронту улицы до 8-10 метров, расстояние между соседними домами 20-30 метров, двускатной кровлей (высота до конька – до 7м) и окнами вертикальных «пропорций». | Здания с нетрадиционными архитектурными решениями подлежат замене в соответствии с рекомендациями п.5 (по мере физического износа) | Разрешается при соблюдении п.5. | Жилая застройка. |
| Участок I-Б (д. Буреги) | Территории, непосредственно примыкающие к территории памятника совмещенной с его охранной зоной, а также находящиеся в ближней зоне видимости | Изменение функциональной нагрузки (вместо промкомзоны «жилье». Проектирование должно сопровождаться построением панорам, перспектив, разверток. | Вынос зданий и сооружений промкомзоны. По мере освобождения территории. Формирование массива усадебной застройки, типологически ориентированной на крестьянский жилой дом, характерный для данной местности, с геометрическими параметрами, аналогичными законам для участков I-А и I-В (см.) |  | См. п.5,6 | Жилая застройка |
| Зона II (Г,Д) – частичного регулирования застройки | Территории, не имеющие непосредственного визуального контакта с памятником, не формирующие целостный облик исторического населенного места (со стороны основных подъездов и подходов, с естественных ландшафтных базисов восприятия). | Формирование «фоновой» застройки, не конкурирующей с памятником по масштабу и силуэту. Проектирование должно сопровождаться построением панорам со стороны реки, разверток по главным улицам, перспектив этих улиц в направлении памятника. | Сохранение существующей усадебной и коттеджной застройки. | Переработка фасадов строящихся панельных 2-х квартирных жилых домов. Посадка экранирующих зеленых насаждений со стороны главной улицы | Усадебная или коттеджная застройка спокойного силуэта только в северном направлении для д.Буреги и южном для пос.Селищи. Высота зданий не должна превышать 8-9м, включая кровлю. | Жилая застройка. |
| Зона III частичного регулирования застройки. | Территория непосредственно примыкающая к охранной зоне, частично застроенная современными капитальными зданиями общественного назначения. | Сочетание функции центра тяготения населения с нейтральным архитектурно-пространственным решением. | Сохранение исторического здания на участке, примыкающем к транзитной автодороге. | Посадки экранирующих зеленых насаждений со стороны исторического комплекса. | Запрещение строительства «штучных» объектов до выполнения проекта планировки и застройки поселка в целом и согласование его с органами Государственной охраны памятников. Ограничение высоты застройки до 10м, включая кровлю. | Общественный центр поселка. |
| Зоны охраны вне административных границ Пос.Селищи |  |  |  |  |  |  |
| Зона IV,1,2 частичного регулирования застройки | Территория деревень Кузино и Коломно, просматривающаяся со стороны р.Волхов и противоположного её берега. | Сохранения взаимосвязи застроенных территорий и ландшафтного окружения. Сохранение ширины «ландшафтного коридора» между д.Кузино и Коломно. | Сохранение исторически сложившейся планировочной структуры и живописного расположения на рельефе. | Вынос за пределы прибрежной зоны строений молочной фермы, благоустройство её территории. | Усадебная или хозяйственная застройка в северном направлении для д.Кузино: южном – для д.Коломно. Ограничение этажности зданий до 10м, включая кровлю. | Жилая застройка. |
| Зона охраны ландшафта. | Территории, сохранившие преимущественно ценный природный ландшафт, имеющие визуальный контакт с памятником и формирующие облик исторического селения при дистанционном восприятии (с автодорог и акватории реки Волхов). | Сохранение сложившейся пространственной структуры ландшафта. Восстановление исторически сложившихся композиционных связей с комплексом памятника. | Сохранение функционального использования территории – сельскохозяйственного и рекреационного. Поддержание сложившегося пространственного баланса открытых и закрытых пространств. Благоустройство территории прибрежной зоны, в первую очередь, тех её участков, с которых раскрываются наиболее живописные панорамы поймы Волхова и исторической застройки противоположного берега. При необходимости, ландшафтные рубки, раскрывающиеся наиболее важные визуальные «коридоры». | Вынос источников техногенного и биологического загрязнения (фермы и производственные постройки при них). | Направления развития жилой постройки см. зоны II (Г,Д) и IV/1,2. Проектирование сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры – только по согласованию с органами Гос.охраны памятников и экологической службы. Остальное строительство запрещается. | Сельскохозяйственные угодья, рекреационные территории. |
| В т.ч. зона охраняемого пойменного ландшафта | Заливная пойма р.Волхов и прилегающая территория в границах водоохраной зоны. | Сохранение и восстановление природного ландшафта. Обеспечение обзора памятника и раскрытия визуальных связей. | Запрещается без согласования с органами Государственной инспекции по охране памятников, органами Государственного комитета РФ по охране природы, бассейновыми водохозяйственными объединениями Министерства мелиорации и водного хозяйства РФ, замыва пойменных озер и стариц, добыча местных полезных ископаемых, строительство новых и расширение действующих объектов производственного назначения и социальной сферы. Запрещается: - стоянка, заправка топливом и ремонт автотранспортного парка; - ведение авиационно-химических работ; - применение опыления ядохимикатами при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками; - рубки леса, за исключением сан.рубок и рубок ухода с восстановлением древостоя; - загрязнение нечистотами, навозом, мусором, пром.отходами; - использование в качестве удобрения навозной жижи в не обезвреженном виде; - устройство и эксплуатация выгребов для нечистот без водонепроницаемых покрытий. Кроме того, в пределах ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ, дополнительно ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - распашка земель; - выпас и организация летних лагерей скота; - размещение силосных ям и траншей; - строительство баз отдыха, палаточных городков, стоянок автотранспорта, лодочных причалов за пределами отведенных для этих целей мест; - кооперативное и индивидуальное строительство, за исключением оговоренного проектом; - организация стоянок, ремонта, заправки и мойки самоходных технических средств и автомобилей; - производство взрывов, включая взрывы при проведении геофизических работ: Другие виды хозяйственной деятельности осуществляются по согласованию с органами Государственного надзора. |  |  | Сельскохозяйственные угодья, рекреационные территории. |
| Зоны охраны археологических объектов |  |  |  |  |  |  |
| Зона строгой археологической охраны | Кладбища в д.Селищи и в д.Коломно | - | Проведение археологических раскопок предваряющих любые земляные и строительные работы, кроме текущих захоронений. По древнему погосту в дер.Коломно требуются дополнительные историко-архитектурные исследования. | Благоустройство территории при условии выполнения п.5. | Запрещается | На перспективной территории зеленых насаждений общественного пользования. |
| Зона археологических наблюдений | Территория деревень Кузино, Коломно, Буреги. Участки средневековых дорог Коломно-Кузино и Селищи-Буреги. | - | Выполнение любых земляных работ под обязательным наблюдением археолога. Локализация распространения культурного слоя на территории, не входящей в административные границы пос. Селищи, выходит за рамки данной работы и требует дополнительных археологических исследований. | - | После определения ценности культурного слоя, в соответствии с режимами зон I-Б, II-Д, IV/1,2. | Жилая застройка. |

Данные об охранных зонах других памятников истории и культуры и археологии отсутствуют, в связи с чем рекомендуется провести все необходимые мероприятия по установлению этих зон и наложению регламентов на использование данных территорий.

Рекомендации по строительству на территории поселения от комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области.

Проектирование и проведение землестроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля  и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Новгородской области об охране и использования объектов культурного наследия  запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

- согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землестроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которых располагается  объект археологического наследия.

Природные территорий.

Леса Трегубовского сельского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления ( вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питониками, несомкнувшимися лесными культурами, и иные).

К нелесным землям относятся земли,предназначенные для нужд лесного хозяйства(земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли,расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли).

Охранные зоны

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

Параметры охранных зон линий и сооружений связи, а также ограничения прав по их использованию зависят от типа сооружения и устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об установлении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта.

С целью обеспечения безопасности взлета, посадки и других маневров воздушных судов в охранные зоны включаются приаэродромные территории и входящие в них полосы воздушных подходов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться зоны негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия землепользования.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. Как правило, эти зоны обусловлены наличием потенциально опасных объектов, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо учитывать возможность развития природных ЧС, таких как лесные пожары, затопления, просадки и подвижки грунтов.

Порядок установления зон воздействия по ГО и ЧС, их размеров и режима пользования землями определяются для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующим законодательством и нормативно-методической документацией.

# 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.

# 4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.

На территории Трегубовского сельского поселения объектов размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации и Новгородской области нет.

# 4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.

На территории Трегубовского сельского поселения объектов размещение которых утверждено документами территориального планирования Чудовского муниципального района нет.

# 4.3. Объекты местного значения.

В Трегубовском СП сбор ТБО производится в установленные контейнеры в д. Трегубово и Селищи и регулярно вывозится на полигон ТБО Чудовского района.

Свалка расположена в урочище Исаков Хутор по дороге на д. Тушино, площадь свалки – 6,72 га.

В остальных населенных пунктах ТБО собираются по заявкам населения по мере надобности и вывозятся на свалку Чудовского района.

Сбором и вывозом на ТБО в Трегубовском поселении занимается индивидуальный предприниматель Попик А.И.

В настоящее время ведется строительство полигона ТБО Чудовского района, расположенного в 1.1 км. от д. Торфяное ( Успенское поселение).

Проектная вместимость полигона – 383,690 м3 уплотненных ТБО, общая площадь – 7,0 га, зоны складирования – 5,064 га.

После ввода первой очереди полигона (в 2011г), существующая свалка закрывается с выполнением рекультивации.

# 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Трегубовского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном

- железнодорожном

- трубопроводом

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

-риски возникновения аварий на электросетях;

-риски возникновения техногенных  пожаров.

риски возникновения ЧС природного характера:

- риски возникновения аварий на автомобильных дорогах- возможны, перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы (горюче-смазочные вещества, сжиженный газ);

- риски возникновения аварий на железной дороге- возможны: перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы и химически опасные вещества;

- риски возникновения аварий на магистральном газапроводе возможны;

-риски подтоплений (большой уровень паводковых вод);

-риски возникновения природных пожаров (лесные пожары).

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

-риски заболеваемости с/х животных.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций   на проектируемой территории.

риски возникновения ЧС техногенного характера:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в жилых домах);

-риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на территории   сельского поселения имеются объекты энергообеспечения:  воздушные линии электропередач  АО “Новгородэнерго». -ВЛ-35 кВ, 330 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

-риски возникновения техногенных  пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и производственного назначения) возможны.

риски возникновения ЧС природного характера:

-риски возникновения природных пожаров возможны, так как на территории сельского поселения есть лесные объекты – лесной фонд 43,7 % территории поселения.;

-риски подтоплений при большом уровне паводковых вод не имеются – на территории сельского поселения нет затапливаемых населенных пунктов, отсутствуют низководные мостовые сооружения.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;

-риски заболеваемости с/х животных возможны, но исходя из статистики эпидемиологической  и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий  крайне мала.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ :

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2.  Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

3. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД  реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

5. Силами ГПН проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, состояние печей частного сектора, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

6. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

7. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по борьбе с подтоплением.

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Тёсово-Нетыльского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С учетом требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

На территории Трегубовского сельского поселение должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных  автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог  противопожарного назначения, посадочных площадок для вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов, создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и др.) содержание этих систем, средств, а также формирование запасов  горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.

# 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.

| Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Площадь, кв.м | Функциональные зоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предыдущие | новые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заявления на внесения земельного участка в границы населенных пунктов |  |  |  |  |
| 53:20:0701202:162 | д. Спасская Полисть | 27528 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | П-1 – зона предприятий V класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 50 м) |
| 53:20:0701601:169 | д. Мостки | 50800 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки |
| 53:20:0701701 | д. Спасская Полисть | 1226 |  | ОД - Общественно-деловая зона. |
| 53:20:0701202 | д. Спасская Полисть | 632 |  | ОД - Общественно-деловая зона. |
| 53:20:0600401:1 | д. Кипрово |  |  | Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки |
| 53:20:0600401:2 | д. Кипрово |  |  | Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки |
| 53:20:0600401:3 | д. Кипрово |  |  | Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки |
| 53:20:0601901:165 | д. Арефино | 74590 |  | Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки |
| 53:20:0601901:168 | д. Арефино | 74601 |  |  |
| 53:20:0601901:166 | д. Арефино | 38182 |  |  |
| 53:20:0601901:167 | д. Арефино | 60947 |  |  |
| 53:20:0601901:159 | д. Арефино | 84324 |  |  |
| 53:20:0601901:160 | д. Арефино | 84306 |  |  |
| 53:20:0601901:157 | д. Арефино | 84308 |  |  |
| 53:20:0601901:152 | д. Арефино | 84290 |  |  |
| 53:20:0700307:5 | д. Радищево | 65627 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | П-1 – зона предприятий V класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 50 м) |
| 53:20:0700307:6 |  | 25958 |  |  |
| 53:20:0700307:7 |  | 44848 |  |  |
| 53:20:0700701:319 | д. Трегубово | 150438 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | П-1 – зона предприятий V класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 50 м) |
| 53:20:0700502:22 | д. Большое Опочивалово | 90649 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | П-1 – зона предприятий V класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 50 м) |
| Заявления на исключение земельного участка из границ населенных пунктов |  |  |  |  |
| 53:20:0601901:164 | в восточной части квартала | 71700 |  | СХ –зона сельскохозяйственного использования |
| 53:20:0000000:70 | Чудовский район |  |  | СХ –зона сельскохозяйственного использования |
| 53:20:0700105:33 | д.Радищево | 90350 | Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки | СХ –зона сельскохозяйственного использования |
| 53:20:0700105:34 | д.Радищево | 97676 |  |  |
|  | №432 (номер присвоен первым протоколом собрания пайщиков ТО «Прилуки» |  |  | СХ –зона сельскохозяйственного использования |
|  | д. Арефино | 77000 |  | СХ –зона сельскохозяйственного использования |
|  | №418 (номер присвоен первым протоколом собрания пайщиков ТО «Прилуки» |  |  | СХ –зона сельскохозяйственного использования |
| Заявления на изменение функциональной зоны |  |  |  |  |
| 53:20:0700701:125 | Трегубовское сельское поселение | 56469 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | П-1 – зона предприятий V класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 50 м) |
| 53:20:0700701:126 | Трегубовское сельское поселение | 54469 |  |  |
| 53:20:0700701:127 | Трегубовское сельское поселение | 56469 |  |  |
| 53:20:0601104:94 | Трегубовское сельское поселение | 114030 | Р-2 – зона активного отдыха в парках | Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки |
| 53:20:0600701:231 | Трегубовское сельское поселение | 64621 | П-2 – зона предприятий IV класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 100 м) | Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки |
| 53:20:0701401:85 | д. Мостки | 245547 | Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки | П-1 – зона предприятий V класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 50 м) |
| 53:20:0701201:36 | д. Спасская Полисть | 52130 | Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки | П-1 – зона предприятий V класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 50 м) |
| 53:20:0601104:71 |  |  | СХ –зона сельскохозяйственного использования | Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки |
| 53:20:0600701:147 |  |  | Р-1 – зона природного ландшафта | Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки |
| 53:20:0600701:148 |  |  |  |  |
| 53:20:0600701:262 |  |  |  |  |
| 53:20:0600704:18 |  |  |  |  |
| 53:20:0600704:19 |  |  |  |  |
| 53:20:0600704:20 |  |  |  |  |
| 53:20:0600704:41 |  |  |  |  |
| 53:20:0601101:116 | д. Селищи |  | П-1 – зона предприятий V класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 50 м) | СХ.2 –зона сельскохозяйственного использования |
| 53:20:0700503:32 | Трегубовское сельское поселение | 50138 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | П-1 – зона предприятий V класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 50 м) |
| 53:20:0700503:33 | Трегубовское сельское поселение | 20761 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | П-1 – зона предприятий V класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 50 м) |
| 53:20:0000000:4726 | Трегубовское сельское поселение | 20894 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | П-2 -зона предприятий IV класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 100 м) |
| 53:20:0601901:179 | Трегубовское сельское поселение | 69250 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | П-2 -зона предприятий IV класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 100 м) |
| 53:20:0601901:180 | Трегубовское сельское поселение | 69250 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | П-2 -зона предприятий IV класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 100 м) |
| 53:20:0601901:181 | Трегубовское сельское поселение | 69250 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | П-2 -зона предприятий IV класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 100 м) |
| 53:20:0601901:183 | Трегубовское сельское поселение | 71472 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | П-2 -зона предприятий IV класса вредности и складов (с санитарно-защитной зоной до 100 м) |
| 53:20:0700705:25 | Трегубовское сельское поселение | 52140 | СХ –зона сельскохозяйственного использования | Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки |
| 53:20:0700304:31 |  | 20453 |  |  |
| 53:20:0700104:55 |  | 44463 |  |  |
| 53:20:0700501:56 |  | 81563 |  |  |
| 53:20:0700104:56 |  | 21122 |  |  |
| 53:20:0700501:59 |  | 13006 |  |  |
| 53:20:0700501:60 |  | 142009 |  |  |

# 7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2013 | Расчетный срок 2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 70086 |  | 70086 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 5074,27 |  | 4941,65 |
|  |  | % | 7,2 |  | 7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | жилая зона | га | 5074,27 | 4941,65 |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах % | 94,8 | 92,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | зона многоэтажной жилой застройки | га | 2,3 | 2,3 |  |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 |  |
| 1.2. | зона жилой застройки средней этажности | га | 5071,97 | 4939,35 |  |
|  |  | % | 99,9 | 99,9 |  |
| 1.3. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.6. | зона мобильного жилья | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.7. | иные жилые зоны | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2. | административно-деловая зона в том числе: | га | 3,61 | 5,72 |  |
|  |  | % | 0,07 | 0,1 |  |
| 2.1. | зона административно-делового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.2. | зона социально-бытового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.3. | зона торгового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.8. | зона соцобеспечения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 3. | производственная зона | га | 54,86 | 147,76 |  |
|  |  | % | 1 | 3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | зона промышленности | га | 42,3 | 104,8 |  |
|  |  | % | 0,8 | 2 |  |
| 3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | 7,1 | 7,1 |  |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |  |
| 3.3. | иные производственные зоны | га | 6,58 | 117,58 |  |
|  |  | % | 0,01 | 0,2 |  |
| 4. | зона инженерной инфраструктуры | га | 11.5 | 20,5 |  |
|  |  | % | 0,02 | 0,03 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | энергообеспечения | га | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  | % | 0,004 | 0,004 |  |
| 4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | 7,9 | 7,9 |  |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |  |
| 4.3. | связи | га | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  | % | 0,001 | 0,001 |  |
| 4.4. | зона технического обслуживания | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 4.5. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | 9,0 |  |
|  |  | % | - | 0,01 |  |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | 621,1 | 820,1 |  |
|  |  | % | 0,9 | 1,2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | зона внешнего транспорта | га | 414,1 | 450,2 |  |
|  |  | % | 0,6 | 0,6 |  |
| 5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.4. | зона улично-дорожной сети | га | 207,0 | 194,66 |  |
|  |  | % | 0,3 | 3,9 |  |
| 5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 6. | рекреационные зоны | га | 57202,8 | 57180,96 |  |
|  |  | % | 81,6 | 81,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | зона мест общего пользования | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 6.2. | зона городских (сельских) природных территорий | га | 203 | 194,66 |  |
|  |  | % | 4 | 3,9 |  |
| 6.3. | иные рекреационные зоны | га | 56999,8 | 56999,8 |  |
|  |  | % | 81,3 | 81,3 |  |
| 7. | зона сельскохозяйственного использования | га | 7723,92 | 7593,02 |  |
|  |  | % | 11,02 | 10,83 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 7723,92 | 7593,02 |  |
|  |  | % | 11,02 | 10,83 |  |
| 7.2. | зона животноводства | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 7.3. | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | 100,3 |  |
|  |  | % | - | 0,01 |  |
| 8. | зона специального назначения | га | 10,7 | 11,4 |  |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения | га | 10,7 | 11,4 |  |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 8.3. | иные зоны специального назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 9. | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе |  | - | - |  |
| 9.1. | зона оборонного значения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 9.2. | зона режимных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 9.3. | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 10. | зона акваторий | га | 7226,9 | 7226,9 |  |
|  |  | % | 10,4 | 10,3 |  |
|  | в том числе: |  | - | - |  |
| 10.1. | зона государственных акваторий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 10.2. | городские (поселковые) акватории | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 10.3. | иные зоны акваторий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе: |  | - | - |  |
| 11.1. | зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11.2. | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11.3. | зона резервных территорий | га | 2519,8 | 2519,8 |  |
|  |  | % | 3 | 3 |  |
| 11.4. | Иные зоны фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 1531 | 980 |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 36 |  |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,02 | 0,01 |  |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 265 | 265 |  |
|  |  | % | 17,3 | 17,1 |  |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 450 | 450 |  |
|  |  | % | 29,4 | 29,1 |  |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 352 | 352 |  |
|  |  | % | 23 | 22,7 |  |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м² /чел. | 75,7 | 118,3 |  |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м² | 115900 | 115900 |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 0 | 0 |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0 |  |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |  |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |  |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |  |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |  |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 115900 | 115900 |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 100 |  |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | - | - |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-НОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | мест | 720 | 1170 |  |
| 2. | объекты здравоохранения | объект на поселение | 1 | 2 |  |
| 3. | объекты социального обеспечения | объект на поселение | 5 | 5 |  |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект на поселение | 2 | 4 |  |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | объект на поселение | 6 | 7 |  |
| 6. | объекты торгового назначения | объект на поселение | 12 | 12 |  |
| 7. | объекты общественного питания | объект на поселение | 1 | 1 |  |
| 8. | организации и учреждения управления | объект на поселение | 2 | 2 |  |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | - | - |  |
| 10. | объекты бытового обслуживания | объект на поселение | 1 | 1 |  |
| 11. | объекты связи | объект на поселение | 3 | 3 |  |
| 12. | объекты специального назначения | объект на поселение | 1 | 1 |  |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 68,3 | 92,3 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |
|  | -всего | км | 171,38 | 339,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |  |
|  | - главных улиц | км | - | - |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |  |
|  | - проездов | км | - | - |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 1 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |  |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | водоснабжение |  | - | - |  |
| 1.1. 1 1 | водопотребление |  | - | - |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,247 | 4,799 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,247 | 3,754 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | - | 1,044 |  |
| 2. | вторичное использование воды | % | - | - |  |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,2 | - |  |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |  |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 144,0 | 200,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 144,0 | 200,0 |  |
| 3. | протяженность сетей | км | 4,71 | - |  |
| 4. | канализация |  |  |  |  |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
| 5.1. | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,142 | 3,086 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,142 | 2,761 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,325 |  |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 0,1 | - |  |
| 7. | протяженность сетей | км | 0,94 | - |  |
| 8. | электроснабжение |  | - | - |  |
| 8.1. | потребность в электроэнергии |  | - | - |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 28,4 | 175,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 25,0 | 68,8 |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 3,4 | 106,6 |  |
| 8.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 8400 | 9342 |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2203 | 5678 |  |
| 9. | источники покрытия электронагрузок: | МВт | 6,3 | 6,3 |  |
| 10. | протяженность сетей | км | - | - |  |
| 11. | теплоснабжение |  | - | - |  |
| 11.2. | потребление тепла -всего | Гкал/год | 17562 | 495703 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 17562 | 421189 |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | 74514 |  |
| 11.3. | производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 6,2 | 52,790 |  |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 6,2 | 52,790 |  |
| 12. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 1,14 | 132,73 |  |
| 13. | протяженность сетей | км | 1,352 | Нет данных |  |
| 14. | газоснабжение |  | - | - |  |
| 15. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | нет | 95 |  |
| 15.1. | потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 1,451 | 67,37 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 1,451 | 58,23 |  |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | 9,14 |  |
| 16. | источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |  |
| 17. | протяженность сетей | км | 5,7 | 72,7 |  |
| 18. | связь |  |  |  |  |
| 19. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |  |
| 20. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 90 | 100 |  |
| 21. | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| 21.1. | всего | млн. руб. | - |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - |  | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |  |
|  | - производственная сфера | млн. руб. | - | - |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |  |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |  |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |  |
| 21.2. | удельные затраты |  |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |  |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  |  |  |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  |  |  |

# 8.Приложения

# 8.1. Карта границ населённых пунктов поселения

# 8.2. Карта функциональных зон поселения

# 8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

# 8.4. Территория объектов культурного наследия

# 8.5.Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера